Załącznik nr 5 do siwz

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO-ŁADOWARKI”

| Lp. | WYMAGANIA | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spełnia wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. W przypadku pojazdu wolnobieżnego nie jest konieczny komplet dokumentów do rejestracji pojazdu. (Zgodnie z definicją zawartą w przywołanej ustawie „pojazd wolnobieżny” – to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. Jeżeli prędkość jazdy oferowanej koparko-ładowarki przewyższa 25 km/h Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do rejestracji – tj. fakturę, wyciąg ze świadectwa homologacji oraz kartę pojazdu). |  |
| 2 | Pojazd nowy, nieużywany |  |
| 3 | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem czterocylindrowy, szesnastozaworowy o mocy powyżej 90 KM, spełniający normy emisji spalin TIER II i nowsze |  |
| 4 | Napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub obie osie. Przednia oś skrętna |  |
| 5 | Koła przednie o rozmiarze 18 cali, koła tylne o rozmiarze powyżej 26 cali. |  |
| 6 | Most przedni wahliwy o kąt min 11° |  |
| 7 | Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie |  |
| 8 | Układ hamulcowy działający na jedną lub dwie osie z możliwością hamowania lewym lub prawym kołem w tylnym moście, (automatyczny układ kompensacji hamowania) |  |
| 9 | Hydrauliczny system umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania |  |
| 10 | Układ hydrauliczny kompensujący drgania układu ładowarkowego w czasie jazdy |  |
| 11 | Przełącznik zmiany kierunku jazdy |  |
| 12 | wielotłoczkowa albo zębata pompa hydrauliczną pozwalająca na jednoczesne łączenie wszystkich ruchów części koparkowej |  |
| 13 | Sterowanie układów koparkowego i ładowarkowego przy pomocy dźwigni albo joysticków |  |
| 14 | Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min 210 bar |  |
| 15 | Skrzynia biegów mechaniczna (manualną) albo automatyczna |  |
| 16 | Kabina ROPS / FOPS wyposażona w ogrzewanie, wentylator, drzwi po obu stronach kabiny |  |
| 17 | uchylne okna boczne, regulowany fotel operatora, otwieraną tylną szybę z wycieraczką, 2 lusterka wsteczne |  |
| 18 | Stabilizatory tylne niezależne wysuwane hydraulicznie z regulacja luzów |  |
| 19 | Sygnalizacja dźwiękowa wraz z kontrolkami ostrzegawczymi dla poziomu oleju silnikowego, przekładni głównej, hamulca postojowego, braku ładowania akumulatora, filtra powietrza i alternatora |  |
| 20 | Natężenie hałasu w kabinie: do 77 dB |  |
| 21 | Błotniki kół przednich |  |

|  | Wymiary i masa: |  |
| --- | --- | --- |
| 23 | Część koparkowa przesuwana poprzecznie na szerokości min 1 m |  |
| 24 | Ramię koparkowe o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym Minimalna maksymalna głębokość kopania 5,8m |  |
| 25 | Siła skrawania łyżki ładowarkowej min. 6200 kg, siła skrawani łyżki koparkowej min 5600 kg; wysokość załadunku łyżką ładowoarkową: 3,20 m, ładunek podnoczony do pełnej wysokości min. 3000 kg |  |
| 26 | Łyżka ładowarkowa otwierana wielofunkcyjna typu 6-w-1 z widłami do palet o szer. 2350 mm i pojemności 1,0 m3 z zębami (możliwość spychania, rozściełania, wyrównywania, ładowania, chwytania, kopania) |  |
| 27 | Zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia - minimalny maksymalny zasięg 6,50 m |  |
| 28 | Cztery reflektory zamocowane na stałe z przodu i cztery reflektory regulowane z tyłu |  |
|  | Wyposażenie zawarte w cenie |  |
| 29 | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne, wyjście na młot hydrauliczny |  |
| 30 | Widły do palet |  |
| 31 | 3 łyżki koparkowe o szerokości 350-450mm z zębami, 600mm z zębami i 1500 mm (skarpówka) |  |
| 32 | Układ amortyzacji łyżki ładowarkowej (SRS) |  |
| 33 | Układ „powrót do kopania” łyżki ładowarkowej |  |
| 34 | Zamki hydrauliczne na siłownikach stabilizatorów |  |
| 35 | Wyposażenie do jazdy po drogach publicznych |  |
| 36 | Smarownica i klucz do kół |  |
| 37 | Instrukcja obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych |  |